Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.03.04.A

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	4

2.	Materiały	8

3.	Sprzęt	9

4.	Transport	9

5.	Wykonanie robót	10

6.	Kontrola jakości robót	11

7.	Obmiar robót	13

8.	Odbiór robót	13

9.	Podstawa płatności	14

10.	Gwarancja	15

11.	Przepisy związane	15

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac związanych z montażem konstrukcji wsporczych i ekranów LCD/LED dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej 
do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem i odbiorem robót podanych w punkcie 1.1. Niniejsza część specyfikacji technicznych dotyczy wykonania elementów Dynamicznego Systemu Informacji Pasażerskiej 
i obejmuje dostawę, wykonanie i montaż następujących elementów:

    - Konstrukcja wsporcza z fundamentem, z ekranami LCD/LED (2 ekrany) w obudowie, 
z niezbędnym osprzętem technicznym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie (okablowanie i osprzęt w obudowie ekranów), spełniających wymogi przedstawione 
w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.  Lokalizacja w następujących miejscach:

- Fordońska – Wyścigowa (T1),

- Fordońska – Wyścigowa (T2),

- Fordońska – Wyścigowa (T3),

- Fordońska – Wyścigowa (T4),

- Fordońska – Wyścigowa (T5),

- Węzeł Wschodni (T6),

- Akademicka – Rejewskiego (T9),

- Akademicka – Rejewskiego (T10),

- Akademicka – Romanowskiej (T11),

- Akademicka – Romanowskiej (T12),

- Akademicka – Romanowskiej (T13),

- Akademicka – Korfantego (T-15),

- Akademicka – Korfantego (T-16),

- Akademicka – Korfantego (T-17),

- Akademicka – Korfantego (T-18),

- Korfantego – Akademicka (T-19),

- Korfantego – Akademicka (pętla) (T20),

- Akademicka – Kaliskiego (T21),

- Akademicka – Kaliskiego (T22),

- Kaliskiego – Akademicka (T25),

- Akademicka – Igrzyskowa (T27),

- Andersa – Kleeberga (T28),

- Andersa – Kleeberga (T29),

- Kleeberga – Andersa (T31),

- Andersa – Brzechwy (T32),

- Andersa – Brzechwy (T33),

- Brzechwy – Andersa (T34),

- Andersa – GOPR-u (T35),

- Andersa – Wyzwolenia (T36),

- Wyzwolenia – Andersa (T37),

- Andersa – Gieryna (T38),

- Andersa – Geodetów (T39).

    - Konstrukcja wsporcza z ekranami LCD/LED (2 ekrany) w obudowie, z niezbędnym osprzętem technicznym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie (okablowanie 
i osprzęt w obudowie ekranów), spełniających wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej. Lokalizacja 
w następujących miejscach:

- Węzeł Wschodni (estakada) (T7),

- Węzeł Wschodni (estakada) (T8).

    - Konstrukcja wsporcza z ekranem LCD/LED (1 ekran) w obudowie, z niezbędnym osprzętem technicznym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie (okablowanie 
i osprzęt w obudowie ekranów), spełniających wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej. Lokalizacja 
w następujących miejscach:

- Akademicka – Romanowskiej (T14),

- Akademicka – Kaliskiego (T23),

- Akademicka – Kaliskiego (T24),

- Akademicka – Igrzyskowa (T26),

- Andersa – Kleeberga (T30).

    - Komputery pokładowe wraz z niezbędnym okablowaniem w liczbie 12 sztuk, które zostaną zamontowane w 12 tramwajach zamówionych w ramach zadania przedstawionego  w punkcie 1.1. Komputer pokładowy musi spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

    - Konsole kierowcy wraz z niezbędnym okablowaniem w liczbie 12 sztuk, które zostaną zamontowane w 12 tramwajach zamówionych w ramach zadania przedstawionego  
w punkcie 1.1. Konsola kierowcy musi spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

    - Przyciski alarmowe kierowcy wraz z niezbędnym okablowaniem w liczbie 12 sztuk, które zostaną zamontowane w 12 tramwajach zamówionych w ramach zadania przedstawionego  w punkcie 1.1. Przycisk alarmowy kierowcy musi spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

    - Anteny GSM/GPRS wraz z niezbędnym okablowaniem w liczbie 12 sztuk, które zostaną zamontowane w 12 tramwajach zamówionych w ramach zadania przedstawionego  
w punkcie 1.1. Antena GSM/GPRS musi spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

    - Komputery zarządzające tablicami (ekranami) LCD/LED wraz z niezbędnym okablowaniem w liczbie 39 sztuk, które zostaną zamontowane w obudowach  i połączone z tablicami oraz innymi urządzeniami. Komputer zarządzający tablicami musi spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

    - Komputer przenośny (laptop) w liczbie sztuk 1. Komputer przenośny musi spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

    - Stanowiska komputerowe składające się z 2 monitorów, komputera, klawiatury, myszy wraz z oprogramowaniem oraz przewodami niezbędnymi do ich funkcjonowania 
w liczbie 3 zestawów.  Stanowiska muszą spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

    - Monitor o przekątnej ekranu 42’ w liczbie sztuk 1. Monitor musi spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

    - Urządzenie wielofunkcyjne (faks, skaner, xero, drukarka) w liczbie sztuk 1. Urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać wymogi przedstawione w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz ST D.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

    - Konstrukcja wsporcza - elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozją (słup 
z podstawą i wysięgnikiem), służące do zamocowania ekranów/ekranu LCD/LED 
w obudowie oraz z niezbędnym osprzętem technicznym, gwarantujące przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej obudowy wraz z tablicami LCD/LED.

    - Uchwyt montażowy - element stalowy zabezpieczony przed korozją, służący do zamocowania w sposób rozłączny tablic LCD/LED do konstrukcji wsporczej.

    - Podstawa konstrukcji wsporczej – element stalowy zabezpieczony przed korozją, przytwierdzony do słupa konstrukcji wsporczej za pomocą spawania umożliwiający montaż słupa konstrukcji wsporczej do fundamentu za pomocą 
4 śrub.

    - Tablica LCD/LED - Ekran emitujący dynamiczną informację pasażerską, sterowany przez System ITS dla Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy, zarządzany przez organizatora transportu dla miasta Bydgoszczy (obecnie ZDMiKP w Bydgoszczy).

    - Fundament – Prefabrykowana konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania konstrukcji wsporczej wraz z tablicami LCD/LED (w obudowie) w pozycji pracy oraz umożliwiający prowadzenie kabli i przewodów.

    - Obudowa tablic/tablicy LCD/LED – specjalna konstrukcja zabezpieczająca tablice LCD/LED przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi oraz dostępem osób nieuprawnionych, jak również umożliwiająca montaż dodatkowych urządzeń sterujących tablicami (komputer zarządzający tablicą/tablicami), zapewniających odpowiednie warunki pracy urządzeń przy zmiennych warunkach atmosferycznych, prowadzenie kabli i przewodów.

    - Komputer zarządzający tablicami (ekranami) LCD/LED – komputer umożliwiający przekazywanie informacji pomiędzy systemem ITS dla komunikacji miejskiej 
a tablicą/tablicami LCD/LED zamontowany w obudowie tablic.

    - Antena GSM/GPRS – antena połączona z komputerem pokładowym służąca do transmisji i odbioru danych oraz przekazywania informacji o położeniu pojazdu.

    - Komputer pokładowy – komputer umożliwiający przekazywanie, odbieranie 
i gromadzenie danych związanych z funkcjonowaniem systemu ITS oraz współpracę z urządzeniami  zlokalizowanym w pojeździe, których działanie jest powiązane z systemem ITS. Do urządzeń tych należy zaliczyć: przycisk alarmowy, antena GSM/GPRS, konsola kierowcy, urządzenia sterujące drzwiami. Komputer pokładowy musi być zaopatrzony w złącza do połączenia z w/w urządzeniami - antena GSM, GPS, konsola kierowcy – RJ45 8p, połączenie z akumulatorem dla zasilania 12V/24V (bezpieczniki 3A), połączenie 
z przyciskiem alarmowym oraz połączenie z urządzeniami sterującymi drzwiami pojazdu oraz połączenie umożliwiające kopiowanie i pobieranie danych.

    - Konsola kierowcy – urządzenie z monitorem LCD umożliwiające kierowcy pojazdu wprowadzenie danych w zakresie realizowanego zadania przewozowego oraz otrzymywanie informacji z systemu ITS w zakresie realizowanego zadania (kurs przyspieszony, kurs punktualny, kurs przyspieszony). Konsola połączona z komputerem pokładowym za pomocą przewodu ze złączem RJ45 8p.

    - Przycisk alarmowy – przycisk pozwalający na natychmiastowe przekazanie informacji 
o zagrożeniu do dyspozytora. Przycisk połączony z komputerem pokładowym.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz ST D.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

- Materiały

# Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z wymogami projektu wykonawczego, sporządzonego projektu konstrukcyjno-montażowego i ST. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały i urządzenia, dla których PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atest, powinny być zaopatrzone w taki dokument. Materiały i urządzenia powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producentów w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu.

  - Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze należy określić w projekcie konstrukcyjno-montażowym (zgodnie z wymaganiami ogólnymi przedstawionymi w projekcie wykonawczym), którego wykonanie należy do Wykonawcy. Przed montażem konstrukcji wsporczej należy przedłożyć inwestorowi do zaakceptowania w/w projekt.

  - Powłoki metalizacyjne – cynkowe

Zastosowane powłoki metalizacyjnej cynkowe na konstrukcjach stalowych, muszą spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 70 m. Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.

  - Fundamenty

Fundamenty należy określić w projekcie konstrukcyjno-montażowym (zgodnie 
z wymaganiami ogólnymi przedstawionymi w projekcie wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami), którego wykonanie należy do Wykonawcy. Przed montażem fundamentów należy przedłożyć inwestorowi do zaakceptowania w/w projekt.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych fundamentów prefabrykowanych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ST i projekcie wykonawczym.

  - Obudowa do tablic LCD/LED

Materiały użyte do budowy obudowy tablic LCD/LED muszą spełniać wszelkie wymogi wynikające z projektu wykonawczego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt montażowy (schemat połączeń) urządzeń zlokalizowanych w obudowie oraz określi warunki ich eksploatacji i konserwacji.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jego jakości 
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu, powinien być sprawny i używany zgodnie 
z przeznaczeniem.

Sprzęt stosowany przy wykonywaniu konstrukcji wsporczej i montażu tablic:

- samochód dostawczy 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- samochód samowyładowczy 5 t,

- żuraw samochodowy do 4 t,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- przyczepa dłużycowa.

- Transport

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu  materiałów przeznaczonych do budowy konstrukcji wsporczych. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposób zapobiegający ich uszkodzeniom.

Konstrukcje wsporcze, fundamenty oraz tablice  należy przewozić w przystosowanych do tego celu środkach transportu. Zaleca się dostarczenie urządzeń na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

Materiały powinny być transportowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych środkach transportu. W czasie transportu należy elementy i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi powłok ochronnych oraz przemieszczeniem. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Materiały te można składować w magazynie przy obiektowym w sposób ustalony przez wytwórcę.

- Wykonanie robót

  - Ogólne warunki wykonania robót

# Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne". Lokalizacja wszystkich konstrukcji wsporczych  musi być wytyczona geodezyjnie. Szczegółowe współrzędne lokalizacyjne przedstawiono w projekcie wykonawczym.

  - Zakres wykonywanych robót

    - Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej (również parametrów dotyczących skrajni drogowej) oraz oceny warunków gruntowych. Wykopy należy wykonywać ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02 [1]. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu, należy odwieźć na miejsce wskazane w przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Kontraktu.

    - Montaż fundamentów

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji konstrukcyjno – montażowej (opracowanej przez Wykonawcę). Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 5 cm. Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - górna część fundamentu musi pokrywać się z powierzchnią chodnika, gruntu itp. lub była pod tą  powierzchnię obniżona nie więcej niż  0,5 cm.

    - Montaż konstrukcji wsporczych

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczych należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić. Słup konstrukcji wsporczej  ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia słupa lub jego zniszczenia. Przed zdjęciem z haka, ustawiana słup powinien być zabezpieczony przed upadkiem. Nakrętki śrub mocujących słup konstrukcji wsporczej powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Tę czynność należy wykonać po wprowadzeniu przewodów do słupka. Przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciągania przez rury 
i podczas późniejszej eksploatacji, gdy narażone będą na tarcie o krawędzie wewnętrzne konstrukcji. Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości. Po ustawieniu słupa należy przystąpić do montażu wysięgnika używając dźwigu. Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konstrukcyjno – montażowej. Nie należy malować w temperaturze otoczenia niższej niż 5oC 
i wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%. Powłoka lakiernicza powinna być 
o grubości 60 µm. Tolerancja dla powłoki lakierniczej o grubości 60 µm wynosi  15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

    - Montaż tablic LCD/LED

Tablice LCD/LED w obudowie wraz z niezbędnym osprzętem należy montować do uprzednio zamontowanego wysięgnika za pomocą 8 śrub zgodnie z projektem konstrukcyjno – montażowym. Przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami (izolacja) w trakcie ich przeciągania przez rury i podczas późniejszej eksploatacji, gdy narażone będą na tarcie 
o krawędzie wewnętrzne konstrukcji.

    - Montaż urządzeń w pojazdach szynowych

Montaż urządzeń zlokalizowanych w pojazdach szynowych musi odbywać się w porozumieniu z Zamawiającym oraz przy uwzględnieniu wymogów wynikających z umowy gwarancyjnej 
z producentem pojazdów. Montaż musi zostać poprzedzony przedstawieniem przez Wykonawcę dokumentacji montażowej wszystkich urządzeń (schemat połączeń). Kable i przewody prowadzone w pojazdach muszą być prowadzone w izolacjach i zakryciu. Montaż obejmuje instalację komputerów pokładowych, konsoli kierowcy, przycisku alarmowego, anteny GSM/GPRS, oraz połączenie z urządzeniami sterującymi drzwiami wraz z niezbędnymi kablami 
i przewodami.

    - Instalacja  monitora

Wykonawca zobowiązany jest do zawieszenia (na ścianie w siedzibie Zamawiającego) monitora o przekątnej ekranu 42’ oraz podłączenia do stanowiska komputerowego.

    - Instalacja  stanowisk komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego

Wykonawca zobowiązany jest do instalacji urządzeń komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z instalacją oprogramowania.

- Kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne". Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na terenie budowy w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Kontraktu zgodności dostarczonych materiałów 
i realizowanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym oraz ST.

  - Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścianek wykopu powinno być zgodne z projektem konstrukcyjno-montażowym. Po ustawieniu fundamentów, ułożeniu kabli należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu i usunąć nadmiar ziemi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć wartość, co najmniej 0,85 wg. BN-72/8932-01.

  - Fundamenty

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtów i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z projektem wykonawczym, projektem konstrukcyjno-montażowym oraz wymaganiami PN-80/B-03322/10. Fundamenty nie mogą być mniejsze, niż to określono w dokumentacji. Rzędne płaszczyzny fundamentu nie powinny się różnić od projektowanej o więcej niż +/-2 cm.

  - Konstrukcja wsporcza

Elementy konstrukcji wsporczej powinny być zgodne z projektem wykonawczym i ST 
i projektem konstrukcyjno-montażowym. Po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego słupa wraz ze sprawdzeniem skrajni drogowej,

- prawidłowego montażu wysięgników względem słupa wraz ze sprawdzeniem skrajni drogowej,

- jakości połączeń śrubowych słupa z fundamentem  i wysięgnika z obudową tablicy,

- jakości połączeń spawanych słupa z wysięgnikiem,

- jakości montażu i zabezpieczenia otworu rewizyjnego,

- stanu powłok antykorozyjnych wszystkich elementów metalowych.

  - Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary i sprawdzenia:

- sprawdzić stan kabli, przewodów,

- sprawdzić ciągłość żył i zgodność połączeń przewodów,

- sprawdzić izolacje i zakrycie kabli,

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kablowych.

  - Sprawdzenie działania tablic LCD/LED

Po zakończeniu prac montażowych związanych z tablicami LCD/LED należy sprawdzić poprawność działania tablic LCD/LED pod kątem wyświetlanych treści, wysyłanych z centrum systemu ITS dla komunikacji miejskiej (ZDMiKP Bydgoszcz). Prawidłowość działania tablic LCD/LED zostanie wykonana przez organizatora transportu w Bydgoszczy (ZDMiKP) 
i potwierdzona stosownym protokołem przygotowanym przez Wykonawcę.

  - Sprawdzenie urządzeń montowanych w pojazdach szynowych

Po zakończeniu prac montażowych urządzeń montowanych w pojazdach szynowych należy sprawdzić prawidłowość ich działania w połączeniu z funkcjonującym systemem ITS dla komunikacji miejskiej.   (ZDMiKP Bydgoszcz). Prawidłowość działania urządzeń zostanie wykonana przez organizatora transportu w Bydgoszczy (ZDMiKP) i potwierdzona stosownym protokołem przygotowanym przez Wykonawcę.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Po wykonaniu instalacji przeciwporażeniowej należy sprawdzić jakość połączeń przewodów ochronnych, wykonać pomiary uziemienia, impedancji pętli zwarciowej i działania wyłączników różnicowo – prądowych, w celu stwierdzenia skuteczności ochrony.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

# Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne".

  - Jednostka obmiarowa

Obmiaru robót dokonywać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie robót, akceptowane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów konstrukcji wsporczych, fundamentów, tablic LCD/LED, urządzeń pojazdowych i po skontrolowaniu poprawności ich działania w całym zakresie projektu.

Jednostkami obmiarowymi są:

- fundament - sztuk,

- konstrukcja wsporcza (podstawa + słup + wspornik) - sztuk,

- tablica LCD/LED jednostronna wraz z niezbędnym osprzętem i obudową – sztuk,

- tablica LCD/LED dwustronna wraz z niezbędnym osprzętem i obudową – sztuk,

- komputer zarządzający tablicami LCD/LED - sztuk,

- komputer pokładowy – sztuk,

- konsola kierowcy – sztuk,

- przycisk alarmowy – sztuk,

- antena GSM/GPRS – sztuk.

- Odbiór robót

# Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne".

  - Odbiór robót zanikających

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod fundamenty wraz ze sprawdzeniem stopnia zagęszczenia gruntu,

- ustawienia fundamentów,

- ułożone kable i przewody w konstrukcji oraz w fundamencie,

- wyposażenie obudowy tablic LCD/LED.

  - Odbiór końcowy

Odbioru końcowego robót można dokonać na podstawie ogólnych zasad przeprowadzenia odbioru. Przy przekazywaniu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Kontraktu następujące dokumenty:

- aktualną dokumentację powykonawczą,

- projekt konstrukcyjno – montażowy konstrukcji wsporczej i fundamentu,

- projekt montażowy (schemat połączeń) urządzeń znajdujących się w obudowie tablic LCD/LED,

- schemat montażowy urządzeń montowanych w pojazdach szynowych,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły pomiarów,

- stosowne atesty,

- wymagane oświadczenia o zgodności robót i wykonaniu prób i sprawdzenia.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne".

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7 zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonania robót.

  - Cena jednostki obmiarowej

Podstawą płatności dla wykonanego montażu konstrukcji wsporczych wraz z tablicami LCD/LED są:

- wykonanie i montaż fundamentów,

- wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych,

- wykonanie i montaż obudowy wraz z tablicami LCD/LED oraz niezbędnymi urządzeniami,

- uruchomienie tablic LCD/LED potwierdzone protokołem podpisanym przez organizatora transportu w Bydgoszczy (ZDMiKP),

- uruchomienie urządzeń w pojazdach szynowych potwierdzone protokołem podpisanym przez organizatora transportu w Bydgoszczy (ZDMiKP).

- Gwarancja

  - Gwarancja producenta lub wykonawcy na konstrukcję wsporczą

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a także elementów służących do zamocowania na konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Minimalny okres trwałości dla konstrukcji wsporczych wraz z montażem musi wynosić 
7 lat.

  - Gwarancja producenta lub wykonawcy dla tablic LCD/LED i innych urządzeń

Producent lub dostawca tablic LCD/LED i innych urządzeń wchodzących w skład zamówienia, a także wszelkich niezbędnych elementów służących do ich uruchomienia i użytkowania wraz 
z obudową, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne oraz ich trwałość.

Minimalny okres trwałości wraz z montażem musi wynosić 5 lat.

- Przepisy związane

  - Normy

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze,

- PN-88/B-06250 Beton zwykły,

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych –Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r.,

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym,

- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.,

- Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89/1994 – Ustawa nr 414 z dnia 07. lipca 1994r. 
Wraz z późniejszymi zmianami,

- Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, BN-77/8931-12,

- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne, BN-72/8932-01,

- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania, BN-89/8984-17/03,

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze, PN-68/B-06050.

  - Przepisy związane

- Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).